# 资阳市中心血站

# 手持数据终端（PDA）技术参数

- 基本要求

1、手持数据终端（PDA）须符合国家法律法规的相关要求。PDA须充分兼容和满足资阳市中心血站启奥血站管理信息系统的要求，工作时产生的数据信息能实时、准确传送到资阳市中心血站启奥血站管理信息系统。启奥血站管理信息系统支持移动成分制备信息的查询和统计，具有相关内容和过程的追溯信息。实现充分的融合和互通，避免信息孤岛，导致建设失败。不得影响和改变现有业务系统和影响日常工作的正常开展。

2、具备用户名和密码管理功能，用户名和密码可共用业务管理系统数据。

3、工作表单建立：血液分离及冷沉淀制备需提前进行工作表的建立，通过移动制备系统将相关制备信息传输至工作表。

4、具备滤白登记功能，支持记录全血滤白过程信息，如滤白人、滤白柜、滤白温度等信息。记录滤白全血的热合过程，如热合仪、转换方案、热合人等信息。

5、具备病毒灭活登记功能，支持记录病毒灭活的操作环境如温度、时长、光照强度及设备、人员信息。支持记录病毒灭活血浆的热合过程。

6、具备分离离心登记功能，支持登记全血、血浆二次离心等离心信息，记录离心时使用的配平仪或天平、离心机信息、离心程序信息、离心人等信息，支持记录最终血液产品信息和分离人信息；如血液分离时的所用的分离机、分离人、血液分离后所使用的热合机、热合人等信息。

7、系统具备洗涤离心登记功能，支持记录血液洗涤离心前，洗涤无菌接口信息，如使用耗材的选择、接口机、接口人等信息，支持登记血液的离心信息，包括配平仪、配平人、离心机、离心程序等信息；支持记录洗涤热合功能，洗涤完成后，用此功能进行热合登记，可记录热合仪、热合人、称重设备、洗涤方案、血液产品、制备人员等信息。

8、具备冷沉淀凝血因子（离心法）制备登记功能，支持登记血液的离心信息，包括配平仪、离心机、离心人、离心程序等。具备冷沉淀制备功能，支持对冷沉淀制备过程进行记录，可体现水浴箱、温度、称重设备、热合机、制备人等信息。同时具备冷沉淀凝血因子（虹吸法）制备登记功能，支持对冷沉淀制备过程进行记录，可体现冷沉淀凝血因子制备仪（新设备）、温度、称重设备、热合仪、热合人、血液产品名称、制备人等信息。

9、具备血液分装制备登记功能，支持对血液分装的过程信息进行记录，可体现分装人、热合仪、热合人、接口机、血液产品、血袋批号等信息。

二、硬件参数要求：

| 处理器 | 八核处理器，频率≥2.3GHZ， |
| --- | --- |
| 内 存 | 运行内存≥4GB RAM，储存内存≥64GB ROM，支持用户存储扩展 |
| 续航能力 | 可充电的锂离子电池，容量≥4500mAh，工作时间≥10小时，满足货物空运条件、Type-C接口，支持OTG。 |
| 屏 幕 | 尺寸≥5.0英寸，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸；分辨率≥1280*720 |
| 摄像头 | 后置≥1200万像素 |
| 手电筒 | 支持一键启动手电功能 |
| 重 量 | ≤250g 含标准电池 |
| 外壳材料 | 抑菌材料，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分） |
| 按 键 | 为便于消毒清洗设备正面必须为触控按键，不得有实体按键； |
| 防摔抗震 | 可承受1.5m高处到地面的多次跌落； |
| 防水防尘 | 工业等级≥IP67 |
| WIFI网络 | ①支持802.11a/b/g/n/ac协议 。②4G/5G双频，满足无线局域网WAPI安全协议标准 |
| 移动网络 | 支持4G\5G全网通；双卡双待 |
| 蓝牙网络 | Bluetooth5.0（支持BLE） |
| 准心模式 | 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读 |
| 操作系统 | Android 9.0 及以上。 |